竞 标 报 价 表

项目名称：融媒体建设设备项目采购

项目编号：GXJX-ZB-2025026

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K高清直播系统 | 建议品牌：爱图仕 /贝阳/数魅 （Aputure）300c（灰色）90cm快装深抛套装 全彩直播补光灯艾蒙拉300w高清摄影拍照常亮灯rgb专业影视灯高亮氛围视频人像发丝灯300c（灰色）90cm快装深抛套装（柔光三灯） | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 4K高清直播系统 | 建议品牌：大疆/致迅/猛玛 大疆 DJI SDR SDR图传口袋级HDMI+SDI接口20M高码率3KM远距传输SDR+WIFI双路相机直播无线图传 一、发射器 1、接口：SDI输入、HDMI输入、3.5 毫米立体声插孔、USB-C 升级、USB-C 供电和云台通信， 2、工作频率：非 DFS 频段2.4000 GHz至 2.4835 GHz，5.725 GHz至 5.850GHz；DFS 频段5.470 GHz至 5.725 GHz。Wi-Fi工作频段：2.4000 GHz至 2.4835 GHz5.150 GHz至 5.250 GHz 3、Wi-Fi协议：802.11b/a/g/n/ac/ax支持2x2MIMO Wi-Fi 4、最大通信带宽：SDR:20 MHz，Wi-Fi:20 MHz 5、最大编码码率：SDR:20 Mbps，Wi-Fi:8 Mbps 6、视频输入格式： 1080p:23.98/24/25/29.97130/50/59.94/60fps 1080i:50/50.94/60fps(i格式下不支持广播) 720p:50/59.94/60fps 7、输入音频格式：SDI内嵌、HDMI内嵌 8、图传方案：SDR + Wi-Fi 9、图传延时：SDR:80 毫秒、35 毫秒，Wi-Fi:110 毫秒 10、视频编码格式：H.264 11、图传最大距离：SDR:3公里(FCC)、2公里(CE/SRRC/MIC)、Wi-Fi:200米 二、接收器 1、接口：SDI输出、HDMI输出、3.5 毫米立体声插孔、USB-C 升级和视频输出、USB-C 供电 2、工作频率：SDR 工作频段，非 DFS 频段:2.4000 GHz至 2.4835 GHZ5.725 GHz至 5.850 GHz 3、发射功率：SDR:2.4000 GHz至 2.4835 GHz:<30 dBm(FCC)<20 dBm(SRRC/CE/MIC )、 5.725 GHz至 5.850 GHz:<30 dBm(FCC)<14 dBm(CE)<23 dBm( SRRC ) 4、最大通信带宽20 MHZ，最大编码码率20 Mbps 5、视频输出格式：1080p:23.98124/25129.97130/50159.94/60fps 1080i:50/50.94/60fps(i格式下不支持广播) 720p:50/59.94/60fps 6、输出音频格式PCM 7、图传方案SDR 8、图传延时：80 毫秒、35 毫秒 9、视频编码格式：H.264 10、图传最大距离：3公里(FCC)，2公里(CE/SRRC/MIC) | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 4K高清直播系统 | 建议品牌：天影视通/百视悦/嘉视影 TY-Y22S 核心参数 屏幕尺寸：22英寸双屏设计 配件：脚踏板、脚轮、航空箱、遮光罩、HDMI线等 功能特点 智能AI跟读：支持语音识别，减少背稿压力，提升直播互动性 双屏显示：可同时查看提词内容和观众反馈 多场景适配：适用于演播室、采访、录课等场景 高分辨率：确保在不同光线条件下清晰可见 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 直播采集卡 | 建议品牌：美乐威/酷嗨米/绿联 采集卡4K 接口：HDMI 2.0输入/环出接口、USB 3.0接口、3.5mm音频输入/输出接口。 分辨率：支持4096×2160（4K）分辨率，最高可达60fps，支持RGB 4:4:4 8/10/12-bit、YUV 4:2:2 12-bit等多种色度采样格式。 音频：支持HDMI内嵌音频采集，可采集3.5mm麦克风音频，集成USB声卡功能。 处理能力：视频处理流水线带宽可达640M像素/s，支持视频剪裁、缩放、去隔行、宽高比变换等功能。 尺寸：98.1×56.8×17mm，外置设计，兼容Windows、Linux、macOS系统。 | 张 | 2 |  |  |
| 5 | 存储卡 | 建议品牌：闪迪/雷克沙/海康 （SanDisk）256GB SD内存卡 256GB SD内存卡 6K视频 V60 U3 C10 高速相机存储卡读速280MB/s 写速150MB/s | 张 | 2 |  |  |
| 6 | 相机镜头转换器 | 建议品牌：佳能/沣标/JJC RF卡扣转接环 基本规格 类型：全电子卡口转接环 适用镜头：EF/EF-S系列 适用相机：EOS R系列（如R6、R6 Mark II等） 材质：金属卡口（相机端与镜头端）功能特性 自动对焦：支持EF镜头的自动对焦功能 防抖支持：兼容EF镜头的防手震（IS）功能 防尘防水：具备防尘防水滴结构，但不建议雨中使用 兼容性：部分EF镜头功能（如对焦距离、放大倍率）可能因转接略有变化 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 4K非线性采集编辑系统 | 建议品牌：图瑞斯/印迹/富图宝 TX-N6 N6T PLUS 脚架+液压云台，碳纤维三脚架 ，双级三节， 承重：7KG，自重：5.58KG，材质：碳纤维，碗口：75mm，高度范围：1520mm-1790mm，动态平衡：1-4挡，阻尼：1-4挡，管径：16mm | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 4K非线性采集编辑系统 | 建议品牌：斯莫格/澳颜莱/绿巨能 VB99 pro 1、材质：铝合金+防火 PC 材质 2、容量：14.54V 6800mAh 98.872Wh 3、额定放电总功率：100W 4、D-Tap 输入：16.8V-7A，D-Tap 输出：15V-12A，BP 输出：14.54V-14A(Max) 5、USB-A 输出支持 QC2.0/QC3.0：5V-3A、9V-2A、12V-2A 6、USB-C1 输入/输出100W(Max)支持PD3.0/QC2.0/QC3.0/PPS：5V-3A、9V-3A、12V-3A、 15V-3A、20V-5A 7、DC1 输出：8V-3A，DC2 输出：12V-3A 8、充电方式：BP 接口充电器、16.8V D-Tap 充电器、USB-C充电器(支持 PD 快充的充电器如氮化镓充电器,最高支持 100W) | 块 | 2 |  |  |
| 9 | 4K非线性采集编辑系统 | 建议品牌：斯莫格/唯卓仕/喜格丽 通用15mm 【镁铝合金快拆版】 双孔管夹云台底座 通用15mm管夹，60mm国际标准管距， 镁铝合金快拆版，双孔管夹云台底座 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 4K非线性采集编辑系统 | 建议品牌：ZITAY希铁/KOERTACOO/澳威 D tap转DC电源线 适用于索尼Z200接口供电线V口摄像机配件， 线长:约37cm 输入电压:13-18V 输出电压:19.5V 材质:特软PVC | 条 | 1 |  |  |
| 11 | 4K非线性采集编辑系统 | 建议品牌：KOERTACOO/斯莫格/正光 挂板15mm管夹供电系统 V口电池扣板挂板15mm管夹供电系统适用于索尼/尼康/富士/佳能相机 mini款V口电池挂板 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 4K高清直播系统 | 建议品牌：大疆/飞利浦/猛玛 DJI Mic 2 （一发射器+一接收器） 专业音质无线麦克风 直播降噪收音麦 手机相机收音器蓝牙一拖一领夹麦 1、无线模式GFSK1Mbps和2Mbps， 2、等效全向辐射功耗(EIRP)<20 dBm， 3、无线模式工作频率2.400 GHz至 2.4835 GHz， 4、蓝牙协议BR/EDR， 5、蓝牙工作频率2.400 GHz 至 2.4835 GHZ， 6、蓝牙发射功率<20 dBm， 7、电池：Li-ion 360 毫安时，电压3.87 伏，充电时间70 分钟，工作时间：约6小时 | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 4K高清直播系统 | 建议品牌：神牛/金贝/斯丹德 V100C 触屏机顶闪光灯 1、功率(1/1 档位)：100Ws 2、闪光覆盖范围：自动变焦(自动设置适合镜头焦距和图像尺寸的闪光覆盖范围)，手动变焦(28-105 毫米)，闪光灯头旋转/倾斜,水平 0~330°垂直 -7°~120反射闪光 3、闪光持续时间：1/300秒-1/20000 秒 4、曝光控制：闪光曝光补偿(FEC)：在 ±3 档间以 1/3 档为增量调节，同步方式：高速同步(最高1/8000秒，Sony全域快门相机最高可达1/80000秒)、前帘同步、后帘同步；频闪闪光：具备(最大闪光次数 100次;最大闪光频率 100Hz) 5、无线闪光(无线电 2.4G 传输) 6、自动对焦辅助光有效范围：(约)中央:0.6-10米/边缘 :0.6-5 米 7、LED 造型灯：功率2W，色温3300K+200K 8、电源：7.2V/2980mAh 锂电池 回电时间：约 1.7秒,闪光灯准备就绪,回电指示灯亮起 全功率闪光次数约 400 次 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 4K高清直播系统 | 建议品牌：嘉视影/徕兹/丽虹 便携抽拉牛津绿布 绿幕抠像布，纯色伸缩折叠支架，尺寸： 宽2米*高2米 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 4K高清直播系统 | 建议品牌：毕亚兹/秋叶原/绿联 光纤HDMI线2.1版100米 光纤HDMI线2.1版 100米 8K60Hz钢铠甲防护（含收线盘） | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 4K高清直播系统 | 建议品牌：毕亚兹/秋叶原/绿联 HDMI线2.0版4K HDMI线2.0版4K高清 1080P60Hz高清线视频线细软线10米 | 条 | 2 |  |  |
| 17 | 4K高清直播系统 | 建议品牌：斯格/名巢（MCHAONEST）/魔兽 （Sgo）极细hdmi2.1线 极细hdmi2.1线8K相机摄像机监视器miniHDMI连接线电脑电视高清线柔软便携 极细mini迷你HDMI2.1线8Kx4K 3米（1组3条） | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 4K高清直播系统 | 建议品牌：TELESIN(泰迅)/洛肯/森拓思 action5pro 适配大疆action5pro 4支架固定夹 | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 4K高清直播系统 | 建议品牌：TELESIN(泰迅)/毕亚兹/时栎帆 gopro13 12胸前 固定挂脖ace pro 适配大疆action5pro 快拆挂脖适配gopro13 12胸前固定挂脖ace pro第一视角拍摄运动相机支架 | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 网络存储机柜 | 建议品牌：群晖/浪潮/曙光 NAS硬盘16TB NAS硬盘16TB 512MB 7200转 3.5英寸SATA HDD HAT3310 NAS专用机械硬盘 | 块 | 8 |  |  |
| 合计报价大写人民币金额： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 质量及三包承诺： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.总价应包含所有税费、安装施工费、调试费、辅材（胶布、扎带、吊牌、波纹管等）、物流等所有费用。质保1年。 2.报价时，应注明具体品牌及型号，否则视为无效报价。 3.货物供货时由采购人对照采购文件的《技术参数要求》进行全面核对检验，必要时要求拟中标人提供样品测试，如不符合采购文件要求或提供虚假报告或虚假承诺的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 公司地址： |  |  |  |  |  |  |
| 委托代理人或法人代表（签字）： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |